ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

"Доставка, монтаж, пуск в експлоатация и сервизно обслужване на VRF климатична система, обезпечаваща отопление и охлаждане на 4 зали в Министерство на земеделието и храните/МЗХ – Голям колегиум, Зала 400, Червен салон и Киносалон“

1/ Климатична машина – външно тяло.

За обезпечаване на отоплението и охлаждането в четирите зали е предвидена климатична машина, VRF система, инвертор. Самата машина представлява три модула, два от които са с охладителна мощност 45kW и отоплителна мощност 50kW и един с охладителна мощност 28kW и отоплителна мощност 31,5kW. Модулите могат да се включват последователно в зависимост от натоварването на залите, които обслужват. Това спестява значително електрическата мощност и позволява гъвкавост при постигане на параметрите на микроклимата в залите. Климатичната машина е среден клас с оглед на функционалност, а не на лукс.

2/ Вътрешни отоплително/охладителни тела, тръби и управления.

За зала „Киносалон” и зала „Червен салон” се предвиждат по четири таванни конвектори за зала с охладителна мощност 5,6kW и отоплителна мощност 6,3kW.

За зала „Голям колегиум” се предвиждат осем подово-стенни конвектори за скрит монтаж с охладителна мощност 5,6kW и отоплителна мощност 6,3kW

За зала „Зала 400” се предвиждат пет подово-стенни конвектори за открит монтаж с охладителна мощност 5,6kW и отоплителна мощност 6,3kW.

Измерени са трасетата на медни тръби с изолация от климатичната машина до всяка една от залите и са добавени и основни тройници в системата.

Предвижда се по едно управление на параметрите във всяка от залите.

ТАБЛИЦА

| No | Наименование | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Климатична система VRF, DC inverter | бр | 1 |
|  | отоплителна мощност 132,5kW |  |  |
|  | охладителна мощност 118,5kW |  |  |
|  | режим отопление -200С до +210С |  |  |
|  | режим охлаждане -150С до +460С |  |  |
|  | хладилен агент R410A |  |  |
|  | Ниво на шум 64dB |  |  |
|  | електрическа мощност 35,3kW |  |  |
| 2 | Конвектор тип "Касета", отопление | " | 8 |
|  | 6,3kW, охлаждане 5,6kW |  |  |
| 3 | Конвектор тип "Конзолен", отопление | " | 8 |
|  | 6,3kW, охлаждане 5,6kW, скрит |  |  |
| 4 | Конвектор тип "Конзолен", отопление | " | 5 |
|  | 6,3kW, охлаждане 5,6kW,открит |  |  |
| 5 | Основни тройници | " | 17 |
| 6 | Медни тръби с изолация | м | 940 |
|  | /общо с разл. диаметри/ |  |  |
| 7 | 4 бр. управления | бр | 4 |
| 8 | Добавяне на фреон | л | 20 |
| 9 | Окабеляване | л.м. | 550 |
| 10 | Кондезни помпи, съобразно предлаганата система | бр. |  |

- ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

- да се предостави гаранционно сервизно обслужване и безплатна профилактика за МЗХ за извършената доставка, монтаж и пуск на VRF климатичната система;

- да се представят технически данни от инженерните каталози на фирмата производител, от които да е видно, че предлаганата техника покрива минималните изисквания на заданието;

- да се предоставят Указания за употреба на VRF климатична система на български език.