E-mail: vodokanapr_cv@dir.bg;

ОБЕКТ :  КОРЕКЦИЯ    НА РЕКА  ДЖЕРМАН – НЕОТЛОЖНИ  РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  ЗА  ТЕХНИЧЕСКИ УКРЕПИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ В УЧАСТЪЦИ ,  БЛИЗКИ

ДО АМ “ СТРУМА “

Фаза: Работен проект

Част: План за Управление на отпадъците

Гл. проектант :

/ инж. А. Томов /

София

септември 2015 год.                         Управител :

/ инж. П Сърнев

ОБЕКТ: „Корекция на р. Джерман – неотложни ремонтно – възстановителни

дейности за технически укрепителни мероприятия в участъци , близки

до АМ “Струма”

| ЧАСТ: | План за Управление на Отпадъците |
| --- | --- |

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

- Нормативна уредба. Описание на обекта

- Видове СМР и отпадъците от тях

#### 3. Строително Монтажни Работи / СМР /, в които се прогнозира влагането на рециклирани    строителни отпадъци

Приложения:

    - Приложение № 1 - Класификация на неопасните строителни отпадъци

    - Приложение № 2 - Общи данни за проекта

    - Приложение № 3 - Подробно описание на обекта

    - Приложение  № 4 - Прогноза за образуваните отпадъци и степента на материално оползотворяване на строителните отпадъци ( СО ) по кодове за проекта

    - Приложение  № 4А - Обща прогноза за степента на материално оползотворяване на строителните отпадъци ( СО ) за проекта

    - Приложение  № 5 - Прогноза за  степента на влагане в проекта на продукти от оползотворени СО и на СО за обратни насипи

    - Приложение  № 8 и № 10 – Количествени цели за материално оползотворяване по видове строителни отпадъци и Поетапно изпълнение на целите по чл.13 по години

- ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ:  „ Корекция на р. Джерман – неотложни ремонтно –възстановителни

дейности за технически укрепителни мероприятия в участъци , близки

до АМ “Струма”

### ЧАСТ: План за Управление на Отпадъците

### Фаза: Teхнически проект

#### Нормативна уредба. Описание на обекта.

#### Настоящият проект е изготвен въз основа на изискванията на  следните нормативни   документи:

  - ЗАКОН за управление на отпадъците / Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.

  - НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.

  - НАРЕДБА № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците

  - НАРЕДБА № 2 ОТ 22 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА РЕДА И ОБРАЗЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ, КАКТО И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ / обн. ДВ №10 от 05.02.2013г.

  - НАРЕДБА № 7 ОТ 24 АВГУСТ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЛОЩАДКИТЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

  - ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА / последно изм. и доп. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.

  - НАРЕДБА № 5 ОТ 15 АПРИЛ 2003 Г. ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА С АЗБЕСТ

  - ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА И РЕДА ЗА ОТЧИСЛЕНИЯТА ПО от чл.60 в ЗУО (2012)

Планът за управление на строителните отпадъци обхваща дейности по управление на отпадъците, генерирани при строителството на обекта, в т.ч. тяхното временно съхранение, транспортиране и предаване за оползотворяване или обезвреждане.

Основната цел на настоящия План за управление на строителните отпадъци е да се създадат условия, при които да се гарантира устойчивото и екологосъобразно управление на отпадъците, генерирани при строителството на обекта.

Обект на настоящият План за Управление на Отпадъците е „ Корекция на р. Джерман – неотложни ремонтно – възстановителни дейности за технически укрепителни мероприятия в участъци , близки до АМ “Струма”

Повод за изготвянето на проекта е сегашното състояние  на река  “Джерман“ в посочения по – горе участък. Този участък  е с ярко  изразени  меандри  в речното корито, разположени  на гъсто една от друга. Намаляващата транспортираща способност  на водата създава  множество островни образувания от речна баластра  и руши  незащитените участъци от левия бряг.

В този участък минава трасето на магисрала “Струма “- лот 2, която е изградена или се доизгражда и затова бъдещата корекция трябва да се съобразява с нея и да я предпазва.На много места река “Джерман“ е в опасна близост до трасето на магистралата , а в някои участъци  реката е подкопала или даже изнесла част от сервитута.От друга страна на места реката е иззела част от селскостопанските земи. Корекция на река  “Джерман“ в посочения по – горе участък трябва да защитава максимално магистрала“Струма”, както и другите прилежащи селскостопански територии, който са главно по десния бряг на реката.

В разглеждания участък на р.Джерман са предвидени укрепителни мероприятия за заздравяване на бреговете и дъното, както и защитата им от речна ерозия и залесителни мероприятия в речището.

В ситуационно отношение, трасето на корекцията попада изцяло в речището.То е прокарано така, че да не засяга сервитута на магистралата от една страна и от друга обработваеми площи или вече залесени с тополови насаждения. Не засяга никакви изградени съоръжения, като се съобразява с тях , както и на места с малки обрасли с върбова растителност зони, като по този начин се запазват еколожките характеристики на района. В ситуация трасето е осъществено с последователни криви и прави , съобразявайки се с нашия и чуждестранен опит при подобен род съоръжения. Спазени са нормативните изисквания за големината на допустимите радиуси, както и за дължините на правите и кривите участъци, съобразявайки се с наличните обработваеми земи. Трасето на корекцията на реката е съобразено и със съществуващите изградени съоръжения в по-горните  и долни участъци на реката. Проектираното трасе, характеризиращо се с криви и прави участъци е в унисон с характера на сега съществуващото речно корито.

Основната цел на тази част от разработката е да се опишат всички строителни отпадъци , които ще се генерират по време изпълнението на строителните работи, както и тяхното последващо управление. Основните строителни работи в разглеждания случай са свързани с почистването, изграждането и трайно стабилизиране особено на левия бряг на река Джерман в разглеждания участък, които да позволят преминаването на нормативните водни количества при оптимално добри условия. Проектните решения се базират на резултатите, анализите и заключенията на направените геодезически, хидравлически  и технически проучвания. Взети са предвид съществуващите условия, инженерните съоръжения, които са изградени, като са направени съгласувания с всички инстанции. В обхвата на речището е осъществено строителството главно на три моста и две пасарелки при пречиствателната стнция и водохващането.Трасето на корекцията на реката е съобразено и със съществуващите изградени съоръжения в по-горните  и долни участъци на реката.

Настоящият проект ползва и се съгласува с разработките на следните части на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ:

Част Геодезия

Част Технологична - хидротехническа

Част Инженерно – хидроложка

Част Хидравлически изчисления

Част Напречни профили

Част Количествено- стойностни сметки

Част ПБЗ

Част Проект за организация и изпълнение на строителството

Част План за управление на отпадъците

Част Пожарна безопасност

#### ІІ.Видове СМР и отпадъците от тях.

При  изкопните работи по наносните острови в коритото на реката, оформянето на кюнето и изграждането на дигите на река Джерман , в разглеждания участък се извършват следните видове СМР, които не предполагат  отделянето на отпадъци:

- Изземване на земни маси - изкопаните земни маси са приблизително равни на насипите. По-голяма част от изкопаният материал ще се използва за направа на диги, друга част може да се използва  за направата на габиони и матраци, а най – негодната заглинена част ще се използва за запълване на ями и стари ръкави.

    - Остатъци от ново строителство - няма

Строителните работи да се извършат по начин, при който образуваните строителни отпадъци могат да бъдат използвани повторно и оползотворени в максимална степен.

Ще бъде приложен методът на селективно деконструиране, при който строителните отпадъци се разделят по материали и своевременно се използуват , както бе споменато по- горе.

Проекта предвижда и отстраняване на стеблото и коренната част на дървесната и храстовидна растителност по протежение на разглеждания участък. Годната за горене част от растителността трябва да се раздаде по целесъобразност на нуждаещи се.

Съгласно  НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ Приета с ПМС No 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., Чл. 8. (1) Възложителите на СМР и възложителите на дейности по премахване на строежи, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 2 , изготвят Транспортен дневник на СО по време на СМР и премахването съгласно изискванията на Приложение № 6.

(2) Дневникът по ал. 1 включва информация за лицата, които извършват транспортиране на СО, и лицата, на които се предават СО в процеса на СМР и премахването. Отпадъците за оползотворяване се предават на Лица с документ по чл. 35 от ЗУО, като се сключват писмени договори.

Чл. 35. (1) За извършване на дейностите по третиране на отпадъци се изисква:

1. разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I, или

2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда ( ЗООС )

В Приложение № 1 / към чл. 3, т. 1 и 2 /  е направена класификация на неопасните строителни отпадъци по кодове.

В Приложение № 4 е направена прогноза за образуваните строителни  отпадъци и степента на тяхното материално оползотворяване по кодове. Количествата в колона 4 и 5 са базирани на количествената сметка за обекта. При определяне на степента на оползотворяване ( колона 12) е използвано Приложение № 8 / към чл.11, ал.2 от Наредбата /.

В Приложение № 4A – е направена обща прогноза за степента на материално оползотворяване   на строителните отпадъци ( СО ) за проекта.

В  Приложение № 5 / към чл. 5, т.4 / е  направена прогноза за степента на влагане на продукти от оползотворени СО и на СО за обратни насипи. При влагане на рециклирани материали в обратния насип да се изисква сертификат и да се представи протокол за зърнометричен състав и отсъствие на примеси.

#### ІІІ.Строително-монтажни работи / СМР /, в които се прогнозира влагането на  рециклирани  строителни отпадъци.

При почистване коритото на реката от образувалите се острови, както и възстановяването и трайното стабилизиране на корекцията на река Джерман в разглеждания участък, имайки предвид количествата на изкопните и насипните работи, изцяло се предвижда влагане на  материала от изкопните работи в насипи. За укрепване на речното корито по цялата му дължина се предвижда и биологически способ – залесяване и окопни леси в кривите. В най – застрашените участъци това е съчетано с изпълнението на изкуствени укрепителни съоръжения - надлъжни и напречни дънни прагове. Последните са в комбинация с матраци тип “RENO”.

За обекта се извършват следните насипи:

- Насип от баластра за направа на подходи и рампи.

- Насип от баластра за направа на бермите.

- Насип от баластра за направа на дигите.

- Насип от баластра между напречните съоръжения.

- Насипи от баластра за направа на габиони

- Насипи от баласра за направа на матраци

Проектант:

/ инж. Д. Райнов /