Приложение № 1:

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

За закупуване, доставка, монтаж и инсталация на хардуер и периферна техника за нуждите на МЗХ

1.      Предназначение на техническото задание

1.1.   Основни цели на техническото задание

Целта на този документ е да определи обхвата на дейностите и функционалите характеристики необходими за закупуване, доставка, монтаж и инсталация на хардуер и периферна техника в сградата на Министерството на земеделието и храните в гр. София, бул. „Хр. Ботев” № 55.

Основна задача е осигуряване на сървърна и офис техника необходима за работата на служителите на дирекция „Растениевъдство“, дирекция "Човешки ресурси", главна дирекция „Земеделие и поземлени отношения“ и на централната администрация.

1.2.   Изисквания

Изпълнителят предоставя оферта за доставка, монтаж и инсталация на хардуер и периферна техника в сградата на Министерството на земеделието и храните в гр. София, бул. „Хр. Ботев” № 55, която да включва:

- Описание на предложеното оборудване.

- Техническа спецификация на предложеното оборудване.

- Количествено-стойностна сметка на предложеното оборудване.

2.	Изисквания за закупуване, доставка, инсталация и монтаж на хардуер и периферна техника

| 1.1 | Персонални компютри (конфигурация компютър с монитор) – 4 бр. |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметър | Минимално изискване |
|  | Процесор | 2,66GHz; 3MB Level 2 cache; 1333 MHz System Bus; i3 или еквивалентен. |
|  | RAM | 4 GB; DDR 3. |
|  | HDD | 500 GB (7200 rpm); SATA II. |
|  | HDD контролер | Вграден Serial ATA II контролер |
|  | Оптично устройство | DVD записващо устройство |
|  | Видео контролер | PCI-e, 1GB GDDR; DVI |
|  | Аудио контролер | Вграден с вътрешен високоговорител. |
|  | FDD | 3,5"; 1,44 MB. |
|  | Мрежова карта | Вградена 10/100/1000 Ethernet; поддръжка на ASF 2.0. |
|  | Портове | 6×USB 2.0; 1×Serial; RJ-45 network; 1×VGA; 1×DVI; 2×PS/2. |
|  | Слотове | 2×PCI; 1×PCI Express x1; 1×PCI Express x16. |
|  | Захранване | 400 W, active PFC. |
|  | Вид на кутията | Tower |
|  | Други | Ръководство на български и драйвери. |
|  | Сертификати | Microsoft Windows Catalog; Windows 7 Capable; ИТ Еко декларация. |
|  | Монитор | Не по-малко от 20" LCD или TFT, 1680×xx @ 60Hz; Energy Star Compliant; TCO`03; typical response time 8ms или по-малко; contrast 700:1; DVI интерфейс; вградени високоговорители; ъгли на видимост 160×160º. |
|  | Клавиатура | Cyr/Lat; USB. |
|  | Мишка | USB. |
|  | Гаранция | 24 месеца на място. |
|  | Операционна система | Windows 7 Starter OEM |

| 1.2 | Сървър – 1бр. |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметър | Минимално изискване |
|  | Поддръжка на процесори | 1 процесорен слот, поддръжка на quad-core процесори. |
|  | Процесор | 2,13GHz; 8MB Level 2 cache; Quad-Core Intel Xeon или еквивалентен. |
|  | Брой процесори | 1 |
|  | RAM | 6 GB; DDR 3; разширяема до 16 GB. |
|  | Storage | Поддръжка на 6 SATA, hot plug swap HDD, 3,5". |
|  | HDD | 2×1TB (7200 rpm); SATA HDD (hot plug) или еквивалентни. |
|  | RAID контролер | SATA RAID контролер, поддръжка на RAID 0, 1, 5, 10 със 256 MB battery backup cache. |
|  | Оптично устройство | Вградено DVD записващо устройство. |
|  | Мрежова карта | 2×вградени 10/100/1000 Ethernet. |
|  | Портове | 4×USB, 1×VGA. |
|  | Захранване | 2×Hot plug захранващи блока за redundancy. |
|  | Системен вентилатор | Hot plug и redundant вентилатори |
|  | Вид на кутията | За монтиране в шкаф (Rackmountable, 19”). |
|  | Поддръжка на ОС | Microsoft® Windows® Server 2003 Standard Edition; Microsoft® Windows® Server 2008 Standard Edition; Microsoft® Windows® Server 2003 Enterprise Edition; Microsoft® Windows® Server 2008 Enterprise Edition; Red Hat® Linux® Enterprise Edition v4 |
|  | Сертификати | CE; ROHS; ИТ Еко декларация. |
|  | Клавиатура | Cyr/Lat; USB. |
|  | Мишка | USB. |
|  | Гаранция | 24 месеца на място. |

| 1.3 | Сървър – 1бр. |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметър | Минимално изискване |
|  | Поддръжка на процесори | 1 процесорен слот, поддръжка на quad-core процесори. |
|  | Процесор | 2,8 GHz; 8MB Level 2 cache; Quad-Core Intel Xeon или еквивалентен. |
|  | Брой процесори | 1. |
|  | RAM | 6 GB; DDR 3; разширяема до 16 GB. |
|  | Storage | Поддръжка на 2, hot plug swap HDD. |
|  | HDD | 2×500GB (7200 rpm); HDD (hot plug) или еквивалентни. |
|  | RAID контролер | RAID контролер, поддръжка на RAID 0, 1 със 128 MB battery backup cache. |
|  | Оптично устройство | Вградено DVD записващо устройство. |
|  | Мрежова карта | 2×вградени 10/100/1000 Ethernet. |
|  | Портове | 4×USB; 1×VGA. |
|  | Захранване | 2×Hot plug захранващи блока за redundancy. |
|  | Поддръжка на ОС | Microsoft® Windows® Server 2003 Standard Edition; Microsoft® Windows® Server 2008 Standard Edition; Microsoft® Windows® Server 2003 Enterprise Edition; Microsoft® Windows® Server 2008 Enterprise Edition; Red Hat® Linux® Enterprise Edition v4. |
|  | Сертификати | CE; ROHS; ИТ Еко декларация. |
|  | Клавиатура | Cyr/Lat; USB. |
|  | Мишка | USB. |
|  | Гаранция | 24 месеца на място. |

| 1.4 | Черно/бели мрежови мултифункционални устройства – А3 – 1бр. |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметър | Минимално изискване |
|  | Принтер |  |
|  | Максимален формат на хартията | Всички формати до А3 включително. |
|  | Скорост на печат | 25 стр. в минута. |
|  | Качество на печат | 600 dpi или еквивалент. |
|  | Скенер |  |
|  | Максимален формат | А3 |
|  | Разделителна способност | 600 dpi |
|  | Други възможности | Сканиране към файл, към мрежата и към email. |
|  | Формати | Pdf, tiff, jpeg |
|  | Копир |  |
|  | Максимален формат на хартията | Всички формати до А3 включително. |
|  | Автоматично подаващо устройство за хартия (ADF модул) | минимум 30 листа. |
|  | Други възможности | Модул за сортиране, Телбод. |
|  | Поставка | Поставка с капацитет за съхранение на хартията. |
|  | Памет | 1 GB |
|  | Месечно натоварване | 10 000 страници. |
|  | Поддържани емулации | PCL6/PCL5e, Postscript L3. |
|  | Капацитет на хартията на входа | 2×500 листа. |
|  | Капацитет на хартията на изхода | 250 листа. |
|  | Двустранен печат | Автоматичен двустранен печат. |
|  | Интерфейс | USB 2.0, Parallel, 10/100 Base TX Fast Ethernet Print Server с web базирано управление. |
|  | Поставка | Поставка с капацитет за съхранение на хартията. |
|  | Захранване | 220V, 50Hz. |
|  | С включени | Захранващ кабел по БДС и интерфейсен USB кабел; 1бр. тонер касета за първоначално зареждане на принтера; Ръководство на български и драйвери. |
|  | Гаранция | 24 месеца на място. |

| 1.5 | Черно-бели Мултифункционални устройства – А4 – 1бр. |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметър | Минимално изискване |
|  | Функционалност | Цифрова копирна машина с функционалност на мрежови принтер, скенер и факс. |
|  | Максимален формат на хартията | А4 |
|  | Скорост на печат | 20 стр. в минута. |
|  | Качество на печат | 600×600 dpi или еквивалент. |
|  | Памет | 48 MB. |
|  | Поддържани емулации | PCL6, Postscript 3. |
|  | Двустранен печат | Автоматичен двустранен печат. |
|  | Интерфейс | USB 2.0. |
|  | Захранване | 220V, 50Hz. |
|  | С включени | Захранващ кабел по БДС и интерфейсен USB кабел; 1бр. тонер касета за първоначално зареждане на принтера; Ръководство на български и драйвери. |
|  | Гаранция | 12 месеца на място. |

| 1.6 | Цветни Мултифункционални устройства – А4 – 4бр. |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметър | Минимално изискване |
|  | Функционалност | Цифрова копирна машина с функционалност на мрежови принтер, скенер и факс. |
|  | Максимален формат на хартията | А4 |
|  | Скорост на печат | 20 стр. в минута черно/бяло; 5 стр. в минута цветно. |
|  | Качество на печат | 900×900 dpi или еквивалент. |
|  | Памет | 128 MB. |
|  | Поддържани емулации | PCL6, Postscript 3. |
|  | Двустранен печат | Автоматичен двустранен печат. |
|  | Интерфейс | USB 2.0. |
|  | Захранване | 220V, 50Hz. |
|  | С включени | Захранващ кабел по БДС и интерфейсен USB кабел; 1бр. тонер касета за първоначално зареждане на принтера; Ръководство на български и драйвери. |
|  | Гаранция | 36 месеца на място. |

| 1.7 | Цветни мрежови лазерни принтери – А4 – 1бр. |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметър | Минимално изискване |
|  | Максимален формат на хартията | А4 |
|  | Скорост на печат | 20 стр. в минута черно/бяло; 20 стр. в минута цветно |
|  | Качество на печат | 600×600 dpi или еквивалент. |
|  | Памет | 128 MB. |
|  | Поддържани емулации | PCL6, Postscript 3. |
|  | Капацитет на хартията на входа | 500 листа. |
|  | Интерфейс | USB 2.0, 10/100 Base TX Network. |
|  | Захранване | 220V, 50Hz. |
|  | С включени | Захранващ кабел по БДС и интерфейсен USB кабел; 1бр. тонер касети за първоначално зареждане на принтера; Ръководство на български и драйвери. |
|  | Гаранция | 24 месеца на място. |

| 1.8 | Сървър за графична обработка – 1бр. |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметър | Минимално изискване |
|  | Поддръжка на процесори | 1 процесорeн слот, поддръжка на eight-core процесори. |
|  | Процесор | 2,4 GHz; 16MB Level 2 cache; Eight-Core Intel Xeon или еквивалентен. |
|  | Брой процесори | 1 |
|  | RAM | 32 GB; DDR 3; разширяема до 48 GB. |
|  | Storage | Поддръжка на 8 HDD, 3,5", hot plug, swap. |
|  | HDD | 2×2TB (7200 rpm); 6x1TB HDD (hot plug) или еквивалентни. |
|  | RAID контролер | RAID контролер, поддръжка на RAID 0, 1, 5, 6, 10 със 256 MB battery backup cache. |
|  | Видеокарта | 3GB GDDR5, поддръжка на DirectX 11. |
|  | Оптично устройство | Вградено DVD записващо устройство. |
|  | Мрежова карта | 3×вградени 10/100/1000 Ethernet (1x Management port). |
|  | Портове | 4×USB; 1×VGA; 2×PS/2. |
|  | Слотове | 2 × PCI; 1 × PCI Express x1; 1 × PCI Express x16. |
|  | Захранване | 2×Hot plug захранващи блока за redundancy. |
|  | Системен вентилатор | Hot plug и redundant вентилатори |
|  | Вид на кутията | Tower. |
|  | Поддръжка на ОС | Microsoft® Windows® Server 2003 Standard Edition; Microsoft® Windows® Server 2003 Standard Edition x64; Microsoft® Windows® Server 2008 Standard Edition; Microsoft® Windows® Server 2008 Standard Edition x64; Microsoft® Windows® Server 2003 Enterprise Edition; Microsoft® Windows® Server 2003 Enterprise Edition x64; Microsoft® Windows® Server 2008 Enterprise Edition; Microsoft® Windows® Server 2008 Enterprise Edition x64; Red Hat® Linux® Enterprise Edition v4 |
|  | Сертификати | CE; ROHS; ИТ Еко декларация. |
|  | Клавиатура | Cyr/Lat; USB/PS2. |
|  | Мишка | USB/PS2. |
|  | Гаранция | 24 месеца на място. |

| 1.9 | Дисков масив – 1бр. |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметър | Минимално изискване |
|  | Storage | Поддръжка на минимум 10 hot plug swap HDD, 3,5". |
|  | HDD | Минимум инсталиран обем 10 TB, 5×2TB (7200 rpm) HDD (hot plug). |
|  | RAID контролер | RAID контролер, поддръжка на RAID 0, 1, 5, 6, 10 със 256 MB battery backup cache. |
|  | Мрежова карта | 2×вградени 10/100/1000 Ethernet. |
|  | Захранване | 2×Hot plug захранващи блока за redundancy. |
|  | Системен вентилатор | Hot plug и redundant вентилатори. |
|  | Вид на кутията | За монтиране в шкаф (Rack). |
|  | Гаранция | 24 месеца на място. |

| 2.1 | Цветни мрежови лазерни принтери – А3 – 1бр. |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметър | Минимално изискване |
|  | Максимален формат на хартията | Всички формати до А3 включително. |
|  | Скорост на печат | 25 стр. в минута черно/бял; 25 стр. в минута цветно |
|  | Качество на печат | 600 dpi или еквивалент. |
|  | Памет | 1 GB |
|  | Месечно натоварване | 10 000 страници. |
|  | Поддържани емулации | PCL6/PCL5e, Postscript L3. |
|  | Капацитет на хартията на входа | 2×500 листа. |
|  | Капацитет на хартията на изхода | 500 листа. |
|  | Двустранен печат | Автоматичен двустранен печат. |
|  | Интерфейс | USB 2.0, Parallel, 10/100 Base TX Fast Ethernet Print Server. |
|  | Поставка | Поставка с капацитет за съхранение на хартията. |
|  | Захранване | 220V, 50Hz. |
|  | С включени | Захранващ кабел по БДС и интерфейсен USB кабел; 1бр. тонер касета за първоначално зареждане на принтера; Ръководство на български и драйвери. |
|  | Гаранция | 12 месеца на място. |

3.	Приемане на изпълнението на поръчката

Поръчката се счита за изпълнена при:

- Доставка на оборудването по т. 2, в сградата на МЗХ, за което се подписва приемо-предавателен протокол между представители на дирекция „Електронно управление“, дирекция „Финансово управление, бюджет и счетоводство“ и Изпълнителя;

- Предоставяне на електронен носител на серийните номера, марките и моделите на оборудването по т. 2, като за компютърните конфигурации същите трябва да са налични поотделно за компютъра и монитора;

- Всички устройства да са нови и неупотребявани;

- Всички модули да са оригинални от производителя;

- Приемо-предавателните протоколи да са придружени с декларация за произход на доставеното оборудване.

4. Срок за изпълнение

Срок за доставка до 15 календарни дни след подписване на договора.

Срок за монтаж и инсталация на оборудването до 15 работни дни след доставката му.

5. Местоположение

Централната сграда на МЗХ, София, бул. „Христо Ботев“ №55.