Приложение № 2А

Подробно техническо предложение по видове артикули

От 												    _______________________________________________

/изписва се наименованието на търговеца/

Регистриран/вписан  в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ					, представлявано от

_					 в качеството му на 					____________

Относно: Публична покана за извършване на доставка с предмет: „Закупуване и доставка на персонални компютри (конфигурация компютър с монитор), сървъри и периферни устройства за нуждите на ОДЗ Благоевград”

|  | Персонални компютри – 10 бр. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Параметър | Минимално изискване | Характеристики на предложението | Марка | Производител | Сериен №/ако има/ | Партиден № /ако има/ |
|  | Процесор | 3GHz; 3MB cache; 1333 MHz System Bus; 2 cores; 64-битови инструкции или еквивалентен. |  |  |  |  |  |
|  | RAM | 4 GB; DDR3; 1600 MHz. |  |  |  |  |  |
|  | HDD | 500 GB (7200 rpm); SATA III. |  |  |  |  |  |
|  | HDD контролер | Вграден Serial ATA III конектор |  |  |  |  |  |
|  | Оптично устройство | DVD-RW. |  |  |  |  |  |
|  | Видео контролер | Integrated; 512MB RAM. |  |  |  |  |  |
|  | Аудио контролер | Вграден с вътрешен високоговорител. |  |  |  |  |  |
|  | FDD | 3,5"; 1,44 MB. |  |  |  |  |  |
|  | Мрежова карта | Вградена 10/100/1000 Ethernet. |  |  |  |  |  |
|  | Портове | 2 x USB 3.0, 6 x USB 2.0 (2 USB порта изведени на предния панел), Audio In, Audio Out, PS/2, RJ -45, 1х DVI, 1xVGA. |  |  |  |  |  |
|  | Слотове | 2x PCI Express x1; 1× PCI Express 2.0 x16. |  |  |  |  |  |
|  | Захранване | Мин. 150 W; active PFC. |  |  |  |  |  |
|  | Вид на кутията | Компактна, с обем не повече от 10 литра и възможност за разполагане хоризонтално и вертикално. |  |  |  |  |  |
|  | Други | Ръководство на български и драйвери за Windows Vista, 7, 8. |  |  |  |  |  |
|  | Сигурност | Интегриран Trusted Platform Module 1.2. |  |  |  |  |  |
|  | Клавиатура | Cyr/Lat; USB/PS2. |  |  |  |  |  |
|  | Мишка | 2 buttons; Laser with scroll; USB/PS2. |  |  |  |  |  |
|  | Гаранция | 36 месеца. |  |  |  |  |  |

|  | Монитори – 10 бр. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Параметър | Минимално изискване | Характеристики на предложението | Марка | Производител | Сериен №/ако има/ | Партиден № /ако има/ |
|  | Размер на диагонала | мин. 19,5" (16:9) |  |  |  |  |  |
|  | Разделителна способност | 1600×900 @ 60Hz; |  |  |  |  |  |
|  | Тип | TFT LED (LCD) |  |  |  |  |  |
|  | Време за опресняване | 5 ms |  |  |  |  |  |
|  | Яркост | мин. 200 cd/m2 |  |  |  |  |  |
|  | Контраст | мин. 700:1 |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейси | D-SUB |  |  |  |  |  |
|  | Други | Интелигентен автоматичен режим, Plug and Play, 16,7M цвята |  |  |  |  |  |
|  | Гаранция | 36 месеца |  |  |  |  |  |

|  | Черно-бели Мултифункционални устройства – А4 – 1 бр. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Параметър | Минимално изискване | Характеристики на предложението | Марка | Производител | Сериен №/ако има/ | Партиден № /ако има/ |
|  | Функционалност | Цифрова копирна машина с функционалност на мрежови принтер, скенер и факс. |  |  |  |  |  |
|  | Максимален формат на хартията | А4 |  |  |  |  |  |
|  | Скорост на печат | Min. 28 стр. в минута. |  |  |  |  |  |
|  | Качество на печат | 1200×1200 dpi или еквивалент. |  |  |  |  |  |
|  | Памет | Min.128 MB. |  |  |  |  |  |
|  | Поддържани емулации | PCL6, Postscript 3 emulator. |  |  |  |  |  |
|  | Двустранен печат | Автоматичен двустранен печат. |  |  |  |  |  |
|  | Скенер | Цветен, функции на скенера: сканиране към папка, e-mail, USB |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс | Ethernet 10BASE-T/100 BASE-TX, USB 2.0. |  |  |  |  |  |
|  | Захранване | 220V, 50Hz. |  |  |  |  |  |
|  | С включени | Захранващ кабел по БДС и интерфейсен USB кабел. |  |  |  |  |  |
|  | Гаранция | 12 месеца на място. |  |  |  |  |  |

|  | Сървъри – 1бр. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Параметър | Минимално изискване | Характеристики на предложението | Марка | Производител | Сериен №/ако има/ | Партиден № /ако има/ |
|  | Поддръжка на процесори | 2 процесорни слота; поддръжка на six-core процесори. |  |  |  |  |  |
|  | Процесор | мин.: 2,40 GHz, Е5 или еквивалентни. |  |  |  |  |  |
|  | Брой процесори | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAM | мин.: 32 GB; ECC; RDIMMs; 1600MHz. |  |  |  |  |  |
|  | HDD | 2×300GB (15000 rpm); SAS HDD (hot plug, hot swap) или еквивалентни. C опция за поддръжка на до 12 броя 3,5" дискове |  |  |  |  |  |
|  | RAID контролер | SAS RAID контролер, поддръжка на RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 и 60 със 512 MB battery backup cache. |  |  |  |  |  |
|  | Оптично устройство | Вградено DVD записващо устройство. |  |  |  |  |  |
|  | Видеоконтролер | Вграден видеоконтролер с поддържана разделителна способност поне 1024 х 768 точки. Мин. 32 MB. |  |  |  |  |  |
|  | Мрежова карта | 2×вградени 10/100/1000 Ethernet. |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейси | USB 2.0 Ports: 7 броя (4x на гърба. 2x на предния панел, 1x вътрешен, резервиран за USB flash memory key, за бъдеща инсталация на Embedded hypervisor за виртуализация). 1x serial connector, 2 x video connector, 1x RJ45 за управление. 2x RJ45 за LAN; Възможност за 2 бр. PCI Express 2.0 x16 |  |  |  |  |  |
|  | Захранване | 2×Hot plug захранващи блока redundant. |  |  |  |  |  |
|  | Системен вентилатор | Hot swap и redundant вентилатори |  |  |  |  |  |
|  | Вид на кутията | Оптимизиран за вграждане в 19” шкаф; окомплектован с подвижни релси и крепежи за монтиране в шкаф; максимален размер - 4U |  |  |  |  |  |
|  | Поддръжка на ОС | С поддръжка на Microsoft® Windows Server® 2008 R2 и 2008, Red Hat Enterprise Linux®, SUSE Linux Enterprise Server и VMware ESXi 4.0 embedded hypervisor |  |  |  |  |  |
|  | Сертификати | CE; ROHS. |  |  |  |  |  |
|  | Сигурност | Интегриран Trusted Platform Module |  |  |  |  |  |
|  | Надеждност | Твърди дискове, сменяеми по време на работа (hotplug); Захранвания, сменяеми по време на работа (hotplug); ECC памет; Поддръжка на Memory Mirroring; SAS RAID контролер с 512MB кеш и батерия за гарантиране сигурността на данните, дори при спиране на тока за продължително време; Софтуер за управление и наблюдение на конфигурацията. |  |  |  |  |  |
|  | Гаранция | 36 месеца на място. |  |  |  |  |  |

|  | Таблети – 2 бр. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Параметър | Минимално изискване | Характеристики на предложението | Марка | Производител | Сериен №/ако има/ | Партиден № /ако има/ |
|  | Диагонал на дисплея | 10" |  |  |  |  |  |
|  | Разделителна способност | 1366 × 768 |  |  |  |  |  |
|  | Процесор | Мин. 1,5GHz |  |  |  |  |  |
|  | Инсталирана RAM памет | Мин. 2 GB |  |  |  |  |  |
|  | Инсталиран твърд диск SSD mSATA | Мин. 64 GB |  |  |  |  |  |
|  | Портове | 1 × SIM; 1 × USB; |  |  |  |  |  |
|  | Камера | Налична на предния и задния панел |  |  |  |  |  |
|  | Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth |  |  |  |  |  |
|  | Свързаност | UMTS/GPS |  |  |  |  |  |
|  | Гаранция | 12 месеца. |  |  |  |  |  |

Гр.

2013 г.                                                       /подпис и печат/