Изх. № РД-16-3394 / 10.10.2017

Относно: обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП - събиране на оферти с обява с предмет: „Реконструкция на административни етажи на Областна Дирекция „Земеделие“ Стара Загора“

УВАЖАЕМИ/А  ГОСПОДИН / Г - ЖО ,

Във връзка с постъпило в Областна дирекция „Земеделие“ Стара Загора“ запитване от  09.10.2017 г.,  относно горепосочената обществена поръчка, Ви давам следните разяснения:

Въпрос № 1: В тръжната процедура в Техническо Предложение - образец № 2  е записано:

Ако участник не приложи съответния документ за един или повече основни материали, посочени в техническата спецификация или приложения документ не удостоверява минималните изисквания на Възложителя участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Посочете кои са основните материали и кои са минималните изисквяания към тях.

Отговор № 1: Основните материали и минималните  изисквания към тях са следните:

1. Топлоизолация XPS – по страници  и обръщане с дебелина съгл. КС, коефициент на топлопроводимост λ =0,033W/mK. Да съответствува на изискванията на БДС EN 13164:2012+ А1:2015/NA:2015.

2. Топлоизолацията ЕPS – по фасади с дебелина 8 см., съгл. КС., с коефициент на топлопроводност λ = 0,033W/mK . Да съответствува на изискванията на БДС EN 13162:2012+ А1:2015/NA:2015.

3. Водоотблъскваща силикатна мазилка с мин. дебелина 0,3 см; паропропусклива, силно хидрофобна.

4. Четирикамерна ПВЦ дограма; Коефициент на топлопреминаване 1,40W/m2K. Да съответствува на изискванията на БДС EN 14351-1:2006 + А1:2010/NA:2015.

5. Алуминиева дограма с прекъснат термомост; Коефициент на топлопреминаване 1,70 W/m2K.  Да съответствува на изискванията на БДС EN 14351-1:2006 + А1:2010/NA:2015.

Въпрос № 2: В количествената сметка e записано:

|  | ПОДМЯНА НА ГЛАВНО ЕЛ. ТАБЛО - ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Доставка и монтаж на ГРЕТ ново | бр. | 1.00 |
|  | ПОДМЯНА НА ЕЛ. ТАБЛА - ЕТАЖ2, ЕТАЖ3, ЕТАЖ4, ПОДПОКР. ПР-ВО |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на РТ 2.1 - ново етажно РТ - 2 етаж | бр. | 1.00 |
| 3 | Доставка и монтаж на РТ 2.2 - ново етажно РТ - 2 етаж | бр. | 1.00 |
| 4 | Демонтаж на РТ ЕТАЖНО 3.1, РТ ЕТАЖНО 3.2 - етажни РТ - 3 етаж | бр. | 2.00 |
| 5 | Доставка и монтаж на РТ 3.1 - ново етажно РТ - 3 етаж | бр. | 1.00 |
| 6 | Доставка и монтаж на РТ 3.2 - ново етажно РТ - 3 етаж | бр. | 1.00 |
| 7 | Демонтаж на РТ ЕТАЖНО 4 - етажно РТ - 4 етаж | бр. | 1.00 |
| 8 | Доставка и монтаж на РТ 4.1 - ново етажно РТ - 4 етаж | бр. | 1.00 |
| 9 | Доставка и монтаж на РТ 4.2 - ново етажно РТ - 4 етаж | бр. | 1.00 |
| 10 | Доставка и монтаж на РТ 5 - ново етажно РТ - подпокр. пр-во | бр. | 1.00 |
|  | Част: АС |  |  |
| 1 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ФАСАДИ ЕPS ДЕБ 8СМ,ВКЛ. ЛЕПИЛО,ДЮБЕЛИ И ФИБРОМРЕЖА | м2 | 105 |
| 2 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТРАНИЦИ XPS 2СМ ,ВКЛ. ЛЕПИЛО,ДЮБЕЛИ,ФИБРОМР,ВКЛ.АЛУМ.ЪГЪЛ | м2 | 82 |

За позициите от част Електрическа представете еднолинейни схеми на всички табла.

За позициите от част АС пояснете коефициента на топлопроводимост (λ) на топлоизолационния материал

Отговор № 2:

Еднолинейните схеми на всички електрически табла, както и схеми за мълниезащита, пожароизвестителна инсталация и други, са публикувани на следния интернет адрес: http://mzh.government.bg/ODZ-Stzagora/bg/procurement/ads.aspx

Коефициента на топлопроводимост (λ) на топлоизолационния материал е =0,033W/mK

Въпрос № 3: Посочете категорията на обекта съгласно ЗУТ.

Отговор № 3: Обекта е III  /трета/ категория съгласно чл.137 от ЗУТ ,

- буква „в” – сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ над  5000m2      или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители.

- буква "ж" – реконструкции и основен ремонт  на строежите от тази категория

С уважение,  (П.П), заличена информация, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД
ЕЛКА БОНЕВА

Директор на Областна дирекция „Земеделие“